BẢN DỊCH CATALOG TIẾNG VIỆT

MÁY GIÚP  THỞ( KHÔNG XÂM NHẬP,CHẠY ĐIỆN)

Model : SEPRAY ST - 30F

Hãng sản xuất: MICOMME

Xuất xứ: Trung Quốc

Sepray BPAP ST-30F

Thiết bị thông minh cho điều trị ,chữa bệnh COPD

Sepray ST- 30 F cung cấp thông khí không xâm nhập cho bệnh nhân bị suy hô hấp và tắc nghẽn phổi, và chứng ngạt thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở.

Cải tiến công nghệ, cải thiện kinh nghiệm điều trị thoải mái và để đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ nhận thông khí nhân tạo tối ưu và hiệu quả cao trong điều trị.

Săn sóc an toàn

Multi - sắp đặt báo động lấy chăm sóc bệnh nhân hoài.

Đặc trưng tỷ số dự phòng cho bệnh nhân nhịp thở tối thiểu có thể điều chỉnh được.

* Chỉ có sẵn trong S / T kiểu.

Thiết kế dễ sử dụng

Công nghệ độ nhạy cảm tự động.

Áp suất, luồng, máu độ bão hoà ô - xi và số lần mạch đập có thể thấy rằng rõ ràng trên 3.5 ' ' màu màn hình tinh thể lỏng.

Quản lý Dữ Liệu

Bộ nhớ và thẻ nhớ SD thiết bị sẽ lưu trữ thông tin điều trị của bệnh nhân.

Ứng dụng điện thoại thông minh và đơn vị đo Wi - Fi nội tại làm kết nối để Che nền tảng với thời gian thực.

Chữa trị hiệu quả

AST ( Sự đồng bộ hoá Tự động Công nghệ ) xuất hiện sớm dạng sóng hô hấp và cung cấp tương ứng với EPAP và IPAP để bảo vệ cho bệnh nhân và sự đồng thời thông khí.

VAT là ( Công nghệ Đảm bảo Thể tích )một cách tự động ước tính áp suất cần, mục tiêu thể tích khí lưu thông theo thay đổi của bệnh nhân và cung cấp gia tăng cho phù hợp.

Kiểm soát IPAP để đảm bảo thể tích khí lưu thông của bệnh nhân.

Chức năng thông minh

Tự động – điều chỉnh thông khí hỗ trợ bệnh nhân.

Tự động bù rò rỉ khí và bù trừ hiệu quả cao.

Chữa bệnh thoải mái

Tiếng ồn thấp – công nghệ mới.

Nhiệt độ buồng ẩm có 5 cấp độ tùy ch

| MÔ TẢ |  | BPAP ST-30F |
| --- | --- | --- |
| Mode |  | CPAP, S, T, S/T |
| Phạm vi áp lực |  | 4 cmH2O-30 cmH2O |
| Độ chính xác áp suất |  | ± 0.5 cmH2O |
| Thể tích cuối kỳ |  | 200 ml - 1500 ml |
| Áp suất vận hành tối đa |  | ＜40 cmH2O |
| Chống áp lực COMF |  | 1-3 mức |
| Thời gian thở vào |  | 0 đến 45 phút (5-minute increments) |
| Thời gian tăng |  | 1-5 mức |
| Tần số thở |  | 5 to 30 BPM |
| Mức độ ấm |  | 1-5 mức (113 đến 185°F/45 đến 85°C) |
| Dung lượng bộ nhớ |  | ＞1 năm , Thẻ nhớ SD 4G |
| Kích thước |  | 24.5 x 16 x 10.5 cm |
| Trọng lượng |  | 1.82 kg |
| Nguồn điện |  | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-0.4 A |
| Độ ồn |  | ≤ 30 dB |
| Loại bảo vệ chống giật điện |  | Thiết bị loại II |
| Mức bảo vệ chống giật điện |  | Kiểu BF |
| Mức bảo vệ sự thâm nhập của nước |  | IP21 |
| Độ ẩm hoạt động và bảo quản |  | 15% đến 95% không ngưng tụ |
| Nhiệt độ vận hàng |  | +5°C đến +35°C |
| Nhiệt độ lưu trữ |  | -25°C đến +70°C |

BiPAP	ST-30F	BiPAP ST-30F

Nhà sản xuất : Micomme Medical Technology Development Co., Ltd.

Email: intl@micomme.com Website: www.micomme.com/en Tel: +86-4000-2000-33 Fax: +86-0731-89916333

Địa chỉ: No.8, Lujing Road, High-Tech Zone, Yuelu Changsha, China

Note: Micomme Medical reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.

* Part of the function is only available for specified countries and areas.

V1.0